Παράρτημα Α

Απόσπασμα από τους Τεχνικούς Κανονισμούς της FIA για τα ηλιακά οχήματα

  - Κατηγορίες: Κατηγορία I – Ηλιακά οχήματα αγώνων

  - Κλάσεις Βάρους: Κλάση 1 – Οχήματα βάρους μέχρι 150 kg

Κλάση 2 – Οχήματα βάρους άνω των 150 kg και μέχρι 300 kg

(Το βάρος του οχήματος είναι το πραγματικό βάρος του κενού οχήματος χωρίς τον οδηγό και τις αποσκευές)

2.1 Ορισμός των Ηλεκτροηλιακών Οχημάτων: Οχήματα που κινούνται με την απευθείας ή και την μη απευθείας μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

2.3 Ορισμός των Ηλιακών Οχημάτων αγώνος (Κατηγορία I): Οχήματα τα οποία, μέσω συσσωρευτών πρόωσης, λαμβάνουν την ενέργεια κίνησής τους από την φερόμενη επί του οχήματος φωτοβολταϊκή γεννήτρια και τα οποία έχουν τουλάχιστον τρεις τροχούς και βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg. Οι Κλάσεις 1 και 2 δεν μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω (για την κατάταξή τους στα αποτελέσματα)

2.3.1 Ηλιακά οχήματα για αγώνες ταχύτητας: Η ισχύς εξόδου της Ηλιακής Γεννήτριας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 800 W peak (Wp)

2.3.2 Ηλιακά οχήματα για αγώνες αντοχής: Η επιφάνεια της ηλιακής Γεννήτριας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 τ.μ. (m2). Η ισχύς εξόδου της ηλιακής Γεννήτριας είναι ελεύθερη

3.2 Διαστάσεις: Οι διαστάσεις των οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές:

- Κλάσεις 1 και 2 για αγώνες ταχύτητας: Μήκος 5.0m – Πλάτος 1.8m

- Κλάσεις 1 and 2 για αγώνες αντοχής: Μήκος 6.0m – Πλάτος 2.0m

3.3 Απόσταση από το έδαφος: Κανένα τμήμα του οχήματος δεν πρέπει να αγγίζει στο έδαφος όταν όλα τα ελαστικά μιας πλευράς του οχήματος χάσουν την πίεση του αέρα

3.6 Μετάδοση κίνησης: Η κίνηση του οχήματος πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω των τροχών του. Όλα τα κλειστά οχήματα με τρεις ή περισσότερου τροχούς και βάρος που υπερβαίνει τα 200 kg πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κίνησής τους προς τα πίσω που να λειτουργεί από τον οδηγό όταν αυτός βρίσκεται καθισμένος στη θέση οδήγησης.

3.8 Τροχοί και ελαστικά: Οι τροχοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ελαστικά που φουσκώνουν με πίεση αέρος. Τα οχήματα μπορούν να έχουν κατά μέγιστο 6 τροχούς. Υλικό, διαστάσεις και κατασκευαστής των τροχών και των ελαστικών είναι ελεύθερα με εξαίρεση τους τροχούς (ή ζάντες) οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από τιτάνιο το οποίο απαγορεύεται

4.1.1 Συσσωρευτές πρόωσης: Είναι το άθροισμα όλων των συστοιχιών οι οποίες είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένες ώστε να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στα κυκλώματα των ηλεκτροκινητήρων πρόωσης. Οι κατωτέρω τύποι συσσωρευτών επιτρέπονται:

- Μολύβδου - Οξέως

- Νικελίου - Καδμίου

-Νικελίου - Σιδήρου

-Νικελίου - Ψευδαργύρου

-Ψευδαργύρου - Βρωμίου

-Νικελίου – Μεταλλικών Υδριδίων

-Ιόντων Λιθίου

4.2 Ηλιακή Γεννήτρια: Η Ηλιακή Γεννήτρια πρέπει να είναι σταθερά προσαρτημένη στο όχημα και κατά τρόπο τέτοιο ώστε η σχετική προς το όχημα θέση της να μην μπορεί να μεταβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται εν κινήσει. Για τη φόρτιση των συσσωρευτών όταν το όχημα στέκει ακίνητο η θέση της ηλιακής Γεννήτριας σε σχέση με το όχημα μπορεί να αλλάξει ή ακόμα το όχημα ολόκληρο μπορεί να λάβει την επιθυμητή κλήση με τη χρήση ανυψωτήρα.

5.4 Φρένα: Είναι υποχρεωτικό το διπλού κυκλώματος σύστημα πέδησης που να ενεργοποιείται από ένα πεντάλ. Το πεντάλ αυτό πρέπει να ενεργοποιεί τα φρένα σε όλους τους τροχούς. Σε περίπτωση διαρροής των υγρών των φρένων ή σε κάθε άλλη ανωμαλία η δύναμη πέδησης πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν τουλάχιστο άξονα τροχών του οχήματος . Δίσκοι φρένων από ανθρακονήματα απαγορεύονται.

- Οχήματα με τέσσερις τροχούς: Πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κανονικό σύστημα φρένων το οποίο να λειτουργεί σε όλους τους τροχούς με τη μορφή υ διπλού κυκλώματος. Η μέση επιτυγχανόμενη τιμή επιβράδυνσης πρέπει να είναι τουλάχιστο 5.8 m/s2

- Οχήματα με λιγότερους από τέσσερις τροχούς: Πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δύο ανεξάρτητα συστήματα φρένου. Το ένα πρέπει να ενεργεί σε τουλάχιστο έναν από τους τροχούς του πίσω άξονα και το άλλο σε τουλάχιστο έναν από τους τροχούς του εμπρός άξονα. Η μέση επιτυγχανόμενη τιμή επιβράδυνσης πρέπει να είναι τουλάχιστο 4.5 m/s2 όταν εφαρμόζονται και τα δύο φρένα μαζί και 2.5 m/s2 όταν μόνο ένα φρένο εφαρμόζεται

5.13 Ασφάλεια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων: Οι τυποποιήσεις IEC 529,718,783,784,785 και 786 πρέπει να τηρούνται. Κανένα τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των εξαρτημάτων της δεν πρέπει να βρίσκεται υπό ηλεκτρική τάση υψηλότερη των 500 V ως προς τη Γη. Δεν πρέπει να υφίσταται ηλεκτρική τάση μεγαλύτερη των 50 V μεταξύ του σώματος του οχήματος και του συστήματος γείωσης.

5.13.1 Γενικός Διακόπτης Κυκλωμάτων για έκτακτες περιπτώσεις (Emergency Stop): Ο καθισμένος στην κανονική θέση οδήγησης οδηγός του οχήματος πρέπει να μπορεί να διακόπτει όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ των συσσωρευτών πρόωσης και των αποδεκτών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός γενικού διακόπτη εφοδιασμένου με διάταξη κατά σπινθήρων. Η ενεργοποίηση αυτού του διακόπτη πρέπει να είναι εφικτή και από το εξωτερικό του οχήματος.