| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Ζώνης | Ζώνη | Επιτρέπεται | Απαγορεύεται |  | Όροι Δόμησης | Παρατηρήσεις |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (13) |
| 1 | Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ |  |  |  |  |  |
| 1.α.1 | Ζώνη Πρασίνου – προστασίας οικισμού Ανατολής από την όχληση παραγωγικών χρήσεων | χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις αναψυχής και πολιτιστικού σκοπού, τουριστικές εγκαταστάσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι υφιστάμενες παραγωγικές εγκαταστάσεις μπορούν να παραμείνουν αλλά χωρίς το δικαίωμα επέκτασης |  | Εκτός σχεδίου δόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985, αλλά με κατάργηση των παρεκκλίσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 1451 Β’/6-10-2003). |  |  |
| 1.α.2 | Ζώνες πρασίνου – παράλληλες προς Εγνατία Οδό για την προστασία από τη ρύπανση | Επιτρέπεται η δόμηση κτιρίων παρα-γωγικών χρήσεων, με τις διατάξεις του ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985, πλην των παρεκκλίσεων, και σύμφωνα με τις απαιτούμενες αποστάσεις από την Εγνατία οδό κατά το ΠΔ 209, ΦΕΚ 169Α/15-7-1998. | δόμηση κατοικιών, εκπαιδευτικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων κοινωφελών χρήσεων | Εκτός σχεδίου δόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985, αλλά με κατάργηση των παρεκκλίσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 1451 Β’/6-10-2003) και σύμφωνα με τις απαιτούμενες αποστάσεις από την Εγνατία οδό (κατά το ΠΔ 209, ΦΕΚ 169Α/15-7-1998). |  |  |
| 1.β | Ζώνη Προστασίας της Λίμνης Παμβώτιδας | Επιτρέπονται χρήσεις, δραστηριό-τητες και εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής, με ελαφρές, μη μόνιμες κατασκευές και εγκαταστάσεις υπαίθριου αθλητισμού, καθώς και ελαφρές υποδομές οικοτουρισμού (π.χ. παρατηρητήριο πουλιών). Επιτρέπεται επίσης να διατηρηθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυόσκαλας. | Κάθε δόμηση |  |  |  |
| 1.γ | Ζώνες ποταμών και ρεμάτων |  | Κάθε δόμηση |  |  |  |
| 1.δ | Περιοχές δασικού χαρακτήρα | χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής. | Κάθε δόμηση |  |  |  |
| 1.ε | Περιοχή με απαγόρευση δόμησης λόγω γειτνίασης με γραμμές μεταφοράς ΔΕΗ υψηλής και υπερυψηλής τάσης |  | Κάθε δόμηση |  |  | Κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής και υπερυψηλής τάσης , σε ζώνη πλάτους 50 και 100 μέτρων εκατέρωθεν αντίστοιχα. Επίσης στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται η λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων. |
| 1.στ | Περιοχές Γεωλογικά ακατάλληλες για δόμηση |  | Κάθε δόμηση |  |  |  |

| Κωδικός Ζώνης | Ζώνη | Επιτρέπεται | Απαγορεύεται | Όροι Δόμησης | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (13) |
| 2 | Περιοχές Εκτός Σχεδίου |  |  |  |  |
| 2.α | Εκτός Σχεδίου Ζώνη |  | Εγκαταστάσεις Χοιροστασίων, Πτηνοτροφείων, Σφαγείων, Βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης, Λατομείων αδρανών υλικών και μονάδων κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου, | Ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, με εξαίρεση τις παρεκκλίσεις. Παραμένει το όριο αρτιότητας και όριο κατάτμησης τα 4 στρέμματα. Κατά τα άλλα ισχύει το ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985 (Π.Δ 24/31.5.1985). Απαγορεύονται οι περιμετρικοί και οι συνεχόμενοι εξώστες. Επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινων στοών (χαγιάτια) μέγιστου πλάτους 4μ και μέγιστου μήκους ίσου προς τα 2/3 της όψης του κτιρίου. Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως κάθε όψης πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 30% της επιφάνειας της όψης. Για κάλυψη άνω των 300τμ συνιστάται η διάσπαση των όγκων του κτιρίου. Τα στηθαία κατασκευάζονται από φυσικά υλικά ή σοβά. Για ξενοδοχιακές μονάδες ισχύει το ΦΕΚ 538Δ(Π.Δ 6/17.10.1978) και (Π.Δ 20/28.1.1988). | Η δόμηση επιτρέπεται όπου δεν υφίσταται απαγόρευση λόγω δάσους, θεσμοθετημένης προστασίας λόγω φυσικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή επικινδυνότητας ή ακαταλληλότητας του εδάφους για οικιστική χρήση, |
| 3 | Περιοχές Ελέγχου/Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) |  |  |  |  |
| 3.α | Ζώνη Διαφύλαξης Οικιστικής Γης | Χρήσεις αμιγούς κατοικίας δηλ:Κατοικία, Ξενώνες μικρού δυναμικού (20 κλίνες), Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες των κατοίκων π.χ. παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο κλπ), Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Θρησκευτικοί χώροι, Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). |  | Μέχρι την πολεοδόμηση της περιοχής αυτής, θα εφαρμόζονται οι όροι της εκτός σχεδίου δόμησης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985. Καταργούνται όλες οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 1451 Β’/6-10-2003). |  |

| Κωδικός Ζώνης | Ζώνη | Επιτρέπεται | Απαγορεύεται | Όροι Δόμησης | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (13) |
| 3.β | Ζώνη Οριοθέτησης ΠΟΑΠΔ Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων | Η ΠΟΑΠΔ εντάσσεται σε Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμη-σης (ΠΕΠΔ) με τις εξής επιτρεπόμε-νες χρήσεις: Πτηνοτροφικές παραγω-γικές μονάδες, Μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας πτηνοτροφικών προϊόντων, Εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού και επεξεργασίας απο-βλήτων πτηνοτροφείων., Κτίρια γρα-φείων που εξυπηρετούν τις πτηνοτρο-φικές μονάδες, Γεωργικές χρήσεις |  | Μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή της μελέτης δημιουργίας ΠΟΑΠΔ, προτείνεται η εφαρμογή των όρων της εκτός σχεδίου δόμησης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985, και με κατάργηση των παρεκλίσεων. | Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και καθορισμού ορίων της ΠΟΑΠΔ, στα πλαίσια της οποίας θα εκτιμηθεί εάν χρειάζεται πολεοδόμηση, κατά το Άρθρο 10 του Ν.2742 (ΦΕΚ 207Α/7-10-1099). |
| 3.γ | Περιοχές χωροθέτησης παραγωγικών χρήσεων τριτογενούς τομέα και ελαφράς βιοτεχνίας, |  | Οι περιοχές αυτές είναι εντός ΖΟΕ, με χαρακτηρισμό 1Χ (ΦΕΚ 297Δ/17-5-1989 και τροποποίηση της με ΦΕΚ 389Δ/21-4-1993). Σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό αυτό επιτρέπονται όλες οι χρήσεις εκτός από εγκαταστάσεις:Χοιροστασίων, Πτηνοτροφείων, Σφαγείων, Βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης, Λατομείων αδρανών υλικών και μονάδων κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου, Τουριστικών εγκαταστάσεων Δ και Ε τάξης. Επίσης απαγορεύεται γύρω από το όριο του χώρου του νοσοκομείου Ιωαννίνων:Η χρήση γραφείων τελετών σε απόσταση χιλίων (1.000) μέτρων, Η χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων διασκέδασης σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων, Η χρήση βιομηχανικών και γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε απόσταση οκτακοσίων (800) μέτρων. | Οι εκτός σχεδίου όροι δόμησης κατά το ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985 τροποποιούνται από τη ΖΟΕ ως εξής: - Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε οκτώ (8) στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν: α) ελάχιστο εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα κατά τη δημοσίευση του διατάγματος της 21-4-1993 και β) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του από 24.5.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 270Δ). - Για την ανέγερση των επιτρεπομένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Β, όπως το περιεχόμενό της καθορίζεται με το υπ’ αριθμ. 1180/1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 293Δ). - Για την ανέγερση γεωργικών αποθηκών επιφανείας άνω των πενήντα (50) τ.μ. απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Ιωαννίνων. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χρήσεων κατοικίας και γεωργικών αποθηκών καθορίζονται ως εξής: α. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας εκατόν είκοσι (120) τ.μ. β. Αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα και μισό (4,50) μέτρα και μέγιστη συνολική επιφάνεια εκατό (100) τ.μ. γ. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Ιωαννίνων. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπο-μένων χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (ΦΕΚ 538Δ) και 24.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ) Π.Δ/γματων όπως ισχύουν | Προτείνεται η διατήρηση των όρων δόμησης της ΖΟΕ και των επιτρεπομένων χρήσεων, και η μετονομασία των περιοχών αυτών ως ΠΕΠΔ «τριτογενούς τομέα και ελαφράς βιοτεχνίας-βιομηχανίας». Προτείνεται η άμεση απομάκρυνση όλων των μη συμβατών χρήσεων, με προτεραιότητα στην απομάκρυνση των πτηνοτροφείων. Προτείνεται επίσης η άρση του αναδασμού, με αίτηση στην ΝΕΧΩΠ Ιωαννίνων. |
| 4 | Υφιστάμενοι Οικιστικοί Υποδοχείς |  |  |  |  |
| 4.α | Υφιστάμενη Περιοχή Α’ Κατοικίας εντός Σχεδίου Πόλης Οικισμού Ανατολής |  |  | Η Δόμηση γίνεται με βάση το ΦΕΚ 862 Δ/5-12-1988 που αφορά την έγκριση αναθεώρησης Πολεοδομικού Σχεδίου και όρων δόμησης οικισμού Ανατολής Ιωαννίνων καθώς και τις τροποποιήσεις ΦΕΚ 1141 Δ/16-9-1993, ΦΕΚ 368 Δ/8-6-1989,ΦΕΚ 531 Δ/2-8-91, Επίσης για την επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Ανατολής η δόμηση γίνεται με βάση το ΦΕΚ 105 Δ/20-2-1989 που εγκρίθηκε με το Π.Δ 19-1-1989, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 187/Δ/5-4-1989 , όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθ. 608 /1-11-1990 απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 643/Δ/15-11-1990) περί αναθεώρησεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ανατολής καθώς και το ΦΕΚ 531/Δ/2-8-91 περί τροποποιήσεως όρων δόμησης Ρ.Σ Ανατολής, Κατσικά, Νέας Ζωής, Περάματος, και Μελανδρών Μαρμάρων, Καρδαμίτσια Μαρμάρων, Σταυρακίου, Καλπακίου, Δελβινακίου, και το ΦΕΚ 112 Δ/23-2-1999 που αφορά την τροποποίηση όρων δόμησης ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Δημοτικού Διαμερίσματος Ανατολής Δήμου Ανατολής |  |
| 4.β | Περιοχές Εντός Οριοθετημένων Οικισμών |  |  |  |  |
| 4.β.1 | Υφιστάμενη Περιοχή εντός οριοθετημένου οικισμού προς πολεοδόμηση – Οικισμός Μπάφρας | Χρήσεις γενικής κατοικίας | η εγκατάσταση ελαιοτριβείων και πρατηρίων βενζίνης, η λειτουργία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων | Προβλέπεται πολεοδομική μελέτη. Μέχρι την ολοκλήρωση και εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, η δόμηση θα γίνεται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ 24-4-85 για την οριοθέτηση και τους όρους δόμησης των οικισμών κάτω των 2000 κατ (ΦΕΚ 181Δ/3-5-1985) ,την Απόφαση του Νομάρχη 958 του Νομάρχη ΦΕΚ 979Δ/7-10-1987 περί Κατηγοριοποίησης, καθορισμό ορίων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Μπάφρας Ν. Ιωαννίνων, τις τροποποίησεις ορίων οικισμού Μπάφρας με την απόφαση Νομάρχη 1009 23/11/1988 ( ΦΕΚ 28 Δ/23/1/1989) & 105 15/3/1990 (ΦΕΚ 181 Δ 6.4.1990) . |  |
| 4.β.2 | Υφιστάμενη Περιοχή εντός οριοθετημένου οικισμού προς πολεοδόμηση – Οικισμός Νεοκαισάρεια | Χρήσεις γενικής κατοικίας | η εγκατάσταση ελαιοτριβείων και πρατηρίων βενζίνης, η λειτουργία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων | Προβλέπεται πολεοδομική μελέτη. Μέχρι την ολοκλήρωση και εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, η δόμηση γίνεται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ 24-4-85 για την οριοθέτηση και τους όρους δόμησης των οικισμών κάτω των 2000 κατ (ΦΕΚ 181Δ/3-5-1985) , την Απόφαση Νομάρχη 969 του Νομάρχη ΦΕΚ 979Δ/7-10-1987 περί Κατηγοριοποίησης, καθορισμό ορίων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Νεοκαισάρειας Ν. Ιωαννίνων, την τροποποίηση με την απόφαση Νομάρχη 4501, ΦΕΚ 1045Δ/1-09-1993 . |  |

| Κωδικός Ζώνης | Ζώνη | Επιτρέπεται |  | Απαγορεύεται |  |  | Όροι Δόμησης | Παρατηρήσεις |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) |  |  | (5) | (13) |  |
| 5 | Νέοι Οικιστικοί Υποδοχείς |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.α | 5.α, Νέες προς Πολεοδόμηση Περιοχές A' Κατοικίας |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.α.1 | ## Επέκταση Οικισμού Μπάφρας | Χρήσεις αμιγούς κατοικίας |  |  |  | Εντάσσεται στην πολεοδομική ενότητα του υπόλοιπου (υφιστάμενου) οικισμού Οικιστικός υποδοχέας για Α’ Κατοικία. Ελάχιστο πρόσωπο 20μ. Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 600 τ.μ. μετά την αφαίρεση εισφορών Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% Μέσος Σ.Δ. 0,4 Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 Μέγιστο ύψος κτιρίου: 7,5 Υποχρεωτική κατασκευή στέγης, μέγιστο ύψος 1,5 μ., μέγιστη κλίση 40% Μέγιστη επιφάνεια ενιαίου κτιρίου: 320 τ.μ. Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 300 τ.μ. Υποχρεωτική απόσταση από πλάγια όρια «Δ» κατά ΓΟΚ/1885 όταν το κτίριο δεν εφάπτεται σε αυτά Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΓΟΚ. |  |  |  |
| 5.α.2 | Επέκταση Οικισμού Νεοκαισάρειας | Αμιγής κατοικία |  |  |  | Οικιστικός υποδοχέας για Α’ Κατοικία. Εντάσσεται στην πολεοδομική ενότητα του υπόλοιπου (υφιστάμενου) οικισμού Ελάχιστο πρόσωπο 20μ. Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 600 τ.μ. μετά την αφαίρεση εισφορών Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% Μέσος Σ.Δ. 0,4 Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 Μέγιστο ύψος κτιρίου: 7,5 Υποχρεωτική κατασκευή στέγης, μέγιστο ύψος 1,5 μ., μέγιστη κλίση 40% Μέγιστη επιφάνεια ενιαίου κτιρίου: 320 τ.μ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη οικοπέδου: 300 τ.μ. Υποχρεωτική απόσταση από πλάγια όρια «Δ» κατά ΓΟΚ/1885 όταν το κτίριο δεν εφάπτεται σε αυτά Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΓΟΚ. |  |  |  |
| 5.β | Ζώνη Τουρισμού και Αναψυχής | Προτείνεται επομένως η αναθέωρηση της ΖΟΕ ως προς την απαγόρευση πολεοδόμησης της παραλίμνιας ζώνης του Δήμου Ανατολής και η πολεοδόμηση της περιοχής ως «Ζώνης Τουρισμού» κατά το Ν. 2508. Οι προβλεπόμενες χρήσεις ορίζονται με το Π.Δ. 23.2/6.3.1987. Από τις χρήσεις αυτές, προτείνεται να περιληφθούν οι εξής στην παραλίμνια Ζώνη Τουρισμού :Ξενοδοχεία, ξενώνες και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, κατηγορίας Β’ και άνω, Εμπορικά καταστήματα, Εστιατόρια, Αναψυκτήρια, Κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, Χώροι συνάθροισης κοινού, Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες, Θρησκευτικοί χώροι, Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Συνεδριακά κέντρα., Μπορούν να παραμείνουν οι εγκαταστάσεις του ιχθυογεννητικού σταθμού και της ιχθυόσκαλας |  |  |  | Οικιστικός υποδοχέας αποκλειστικά για παραγωγικές χρήσεις που συναρτώνται με τον τουρισμό και την αναψυχή Περιλαμβάνει μια πολεοδομική ενότητα Ελάχιστο πρόσωπο 20μ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των ακινήτων ορίζονται τα 600 τ.μ. Ελάχιστο πρόσωπο 20μ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% Μέσος Σ.Δ. 0,6 Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 Μέγιστο ύψος κτιρίου: 7,5 Υποχρεωτική κατασκευή στέγης, μέγιστο ύψος 1,5 μ., μέγιστη κλίση 40% Υποχρεωτική απόσταση από πλάγια όρια «Δ» κατά ΓΟΚ/1885 όταν το κτίριο δεν εφάπτεται σε αυτά Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΓΟΚ. |  |  |  |
| 5.γ | Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) | Αμιγής κατοικία |  |  |  | Οικιστικός υποδοχέας για Α’ Κατοικία. Περιλαμβάνει κέντρο γειτονιάς. Ελάχιστο πρόσωπο 20μ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των ακινήτων ορίζονται τα 800 τ.μ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% Μέσος Σ.Δ. 0,4 Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 Μέγιστο ύψος κτιρίου: 7,5 Υποχρεωτική κατασκευή στέγης, μέγιστο ύψος 1,5 μ., μέγιστη κλίση 40% Μέγιστη επιφάνεια ενιαίου κτιρίου: 320 τ.μ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη οικοπέδου: 300 τ.μ. Υποχρεωτική απόσταση από πλάγια όρια «Δ» κατά ΓΟΚ/1885 όταν το κτίριο δεν εφάπτεται σε αυτά Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΓΟΚ. |  |  |  |
| 5.δ | Υπερτοπικό Πολεοδομικό Κέντρο – Ζώνη Ειδικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων | Κατοικία, Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, Εμπορικά καταστήματα, Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, Διοίκηση, Εστιατόρια, Αναψυκτήρια, Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής, Χώροι συνάθροισης κοινού, Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, Κτίρια εκπαίδευσης, Θρησκευτικοί χώροι, Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης, Πρατήρια βενζίνης, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, Αποθηκευτικοί χώροι που εξυπηρετούν τα παραπάνω. |  |  |  | Οικιστικός υποδοχέας για χρήσεις πολεοδομικού κέντρου (παραγωγικές) και Α’ Κατοικία. Περιλαμβάνει δύο πολεοδομικές ενότητες και θύλακα που προτείνεται να αποδοθεί στην υφιστάμενη πολεοδομικής ενότητα ΧΙΧ του οικισμού Ανατολής. Ελάχιστο πρόσωπο 20μ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των ακινήτων ορίζονται τα 1000 τ.μ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% Μέσος Σ.Δ. 0,8 Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3 Μέγιστο ύψος κτιρίου: 11 Υποχρεωτική κατασκευή στέγης, μέγιστο ύψος 1,5 μ., μέγιστη κλίση 40% Υποχρεωτική απόσταση από πλάγια όρια «Δ» κατά ΓΟΚ/1885 όταν το κτίριο δεν εφάπτεται σε αυτά Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΓΟΚ. |  |  | Προβλέπεται μετά την πολεοδόμηση της περιοχής η διατήρηση των περισσότερων από τις επιχειρηματικές μονάδες που έχουν ήδη δομηθεί, εφόσον είναι συμβατές με τις χρήσεις που προσδιορίζει η παρούσα μελέτη. Για τις μη συμβατές χρήσεις, προβλέπεται η σταδιακή απομάκρυνση τους και η μετεγκατάσταση τους σε άλλη κατάλληλη περιοχή εντός ή εκτός του Δήμου. Κατάλληλη περιοχή για βιοτεχνικές χρήσεις και χρήσεις χονδρεμπορίου είναι οι προτεινόμενες περιοχές ΠΕΠΔ εκατέρωθεν της ΕΟ Άρτας- Ιωαννίνων. Προβλέπεται η άμεση απομάκρυνση των πτηνοτροφικών μονάδων. |
| 6 | # Ιδιαίτερες Χρήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.α | ## Αθλητικές Εγκαταστάσεις | Αθλητικές εγκαταστάσεις και κτίρια εξυπηρέτησης τους |  |  | Ως έχουν υλοποιηθεί |  |  |  |  |
| 6.β | Περιοχή ΤΕΙ | Εκπαιδευτικά κτίρια |  |  | Ως έχουν υλοποιηθεί |  |  |  |  |
| 6.γ | Νέα Κοιμητήρια | Η ανέγερση ιερού ναού και κτισμάτων κατά ΦΕΚ 424/Δ/10.5.1978 |  |  |  |  |  |  | Οι θέσεις των κοιμητηρίων θα πραγματο-ποιούνται με τον όρο ότι καλύπτούν όλες τις προϋποθέσεις και έχουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Επίσης πρέπει να ορίζεται ελάχιστη απόσταση 250 μ. από τα όρια υφισταμένων ή προτεινομένων οικιστικών υποδοχέων |